Eco Mat SISTEMA DI SUB IRRIGAZIONE

HUNTER EcO Mat – 16mm

L’Eco Mat dovrà essere pre assemblato e formato da uno strato di tessuto speciale in polypropylene attraversato da due rami di ala gocciolante autocompensante e con sistema antigoccia rivestiti anch’essi in tessuto. L’ala gocciolante dovrà essere unita alla parte superior del tessuto con intervalli regolari in modo da assicurare una spaziatura uniforme tra le line di 35 cm per facilitare l’uniformità durante l’installazione. L’ala gocciolante rivestita in tessuto dovrà avere un diametro esterno di 16 mm e gocciolatori da 2,2 l/hr. I gocciolatori dovranno avere una spaziatura uniforme di 30 cm. La tubazione dell’ala dovrà essere realizzata con tubazione apposita per Irrigazione residenziale e dovrà avere uno spessore nominale di non meno di 1,1 mm. Ogni rotolo di Eco Mat 16 dovrà avere dimensioni di 80 cm per 100 m per coprire una superficie di 80 m2i. Ogni m2 di Eco Mat 16 dovrà poter trattenere una quantità d’acqua pari a  3 l in massima saturazione. I rotoli dovranno essere forniti con tappi agli estremi dell’ala per evitare l’entrata di detriti durante l’installazione

Il sistema di sub irrigazione Eco Mat dovrà essere fabbricato dalla Hunter Industries Incorporated di San Marcos California.